Описание содержания каждой работы (услуги) по содержанию общего имущества

многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «Кропачевского жилищно-коммунального сервиса»

| № п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования | Описание содержания каждой работы(услуги) | Периодичность выполнения работы(услуги) | Результат выполнения работы (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров (общих и частичных, плановых и неплановых) Конструктивных элементов и помещений общего пользования многоквартирного дома |  |  |  |
| 1.1. | Система холодного водоснабжения | - проведение планового осмотра - проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих - устранение выявленных неисправностей: - устранение течи в трубопроводах; - восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; - прочистка трубопроводов - проверка эксплуатационной готовности. | 2 раза в год по мере необходимости по мере выявления 2 раза в год | Журнал осмотра Журнал регистрации заявок Акт выполненных работ |
| 1.2. | Система водоотведения (канализация) | - проведение планового осмотра - проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих - устранение выявленных неисправностей: - прочистка стояка; - прочистка лежака; - устранение просадки, прогиба и контр.уклона лежака и канализационного выпуска; - смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях; - подчеканка раструбов канализационных труб; - укрепление трубопроводов - проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год по мере необходимости по мере выявления | Журнал осмотра Журнал регистрации заявок Акт выполненных работ |
| 1.3. | Система теплоснабжения | - проведение планового осмотра - проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих - устранение выявленных неисправностей: - наладка и регулировка системы с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов; - крепление трубопроводов и приборов; -промывка и гидравлические испытания системы отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах | 2 раза в год по мере необходимости | Журнал осмотра |
| 1.4. | Электрооборудование | - проведение плановых осмотров - проведение внепланового осмотра после устранения аварийных повреждений и поступления жалоб проживающих - устранение выявленных нарушений: - мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений(лестничных клеток, подвалов, чердаков); - замена ламп накаливания; - смена автоматов, выключателей; - смена отдельными местами электропроводки; - ремонт щитов и ВРУ. | 2 раза в год по мере необходимости по мере необходимости | Журнал осмотра Журнал регистрации заявок |
| 1.5. | Вентиляция | - проведение плановых осмотров вентиляционных каналов с проверкой наличии тяги: - для асбоцементных; - для кирпичных; - проведение внепланового осмотра после аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих - устранение выявленных неисправностей, в том числе: - устранение неплотностей; - прочистка вентиляционного канала | 1 раз в год 4 раза в год (раз в квартал) по мере необходимости по мере выявления | Журнал осмотра Журнал регистрации заявок |
| 1.6. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - проведение плановых осмотров В период подготовки к сезонной эксплуатации - проведение внеплановых осмотров После повреждений и явлений стихийного характера - устранение выявленных нарушений: - укрепление элементов наружного водостока; - поджатие фланцев, гребней стальной кровли, промазка свищей; - прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока - отчистка кровли От мусора, грязи, листьев и посторонних предметов - отчистка кровли От снега и наледеобразований - устранение неисправностей и протечек в связи с жалобами и | 2 раза в год по мере необходимости по мере выявления 2 раза в год по мере обращения | Журнал осмотра Журнал регистрации заявок Акт выполненных работ Акт выполненных работ Акт выполненных работ |